Описание реализованной  охранной системы радиоволнового обнаружения и видео-наблюдения периметра фермерского хозяйства по адресу: Калужская область, Тарусский район, в районе дер. Ильинское,

Комплекс, представляет собой 30 канальную (до 64 каналов), компьютеризированную систему, круглосуточного видеонаблюдения и контроля (цифровой комплекс средств сигнализации и видеонаблюдения - ЦКССВ)

1.Подсистема видео-наблюдения.

Камеры.
Качественные, корейские КТ&C или SUNKWANG, черно/белые камеры высокого разрешения 540тв, матрица SONY 1/3 дюйма, чувствительностью 0,003 люкса, с глубокой, автоматической регулировкой экспозиции. Камеры заключены в спец. герметичные, металлические корпуса с подогревом. Оптика, просветленное стекло, индивидуально подбирается для каждого места установки. Эффективная дальность обнаружения объекта (узнать лицо человека), зависит от фокусного расстояния объектива, и для наших типов камер с фокусом F = 2.5 – 4.7мм, составляет 20 – 35 метров. С расстояния более 40 м возможно различить только фигуру человека или животного.   

Кабели трассы.

Представляют собой комбинацию из герметичных конструкций, из труб ПВХ и ПВД, разного диаметра. Кабели надежно защищены от влаги, высоких температур, агрессивных сред, механических воздействий. Конструкция полностью разборная и позволяет переместить или демонтировать систему без потерь комплектующих. 

Монтажные боксы.
Все дорогостоящее оборудование обработки и передачи видеосигнала, заключено в пластмассовые, герметичные боксы – IP66, боксы имеют активную систему вентиляции с автоматическим поддержанием температуры внутри ящика. На входе воздушного потока стоит сменный воздушный фильтр, который не допускает всасывание пыли, крупной влаги внутрь бокса. В монтажных боксах устанавливается следующее оборудование: Блоки вторичного электропитания, видеосервер,  сетевой хаб (свитч).

Видеосерверы и хабы.
Сердце всей системы видеосерверы - фирмы DSSL, специализирующаяся на системах охранного видеонаблюдения, на рынке более 10 лет. Видеосервер, это специальное оборудование для оцифровки и “сжатия” видео потока, позволяющее преобразовать аналоговые сигналы видеокамер в информационный поток стандартной компьютерной LAN сети (TCP/IP протокол). Такой подход позволяет выводить видеоинформацию в сеть Интернет. Все сетевое оборудование известных фирм производителей – D-Link,TrendNet. 

Система регистрации и мониторинга
Включает в себя два компьютера c процессором Intel Pentium D, со специальным программным обеспечением и жестким диском до 500Gb, для размещения видеоархива. Корпуса системных блоков имеют усиленное воздушное охлаждение с фильтрами пыли, что позволяет надежно работать в круглосуточном режиме, долго без обслуживания. Лицензионное спец. программное обеспечение DSSL позволяет делать множество настроек по организации видеонаблюдения: запись в архив непрерывно по заданным каналам, запись в архив по расписанию (дням и часам в неделю), запись в архив по программному детектору движения с зонной настройкой в кадре, просматривать архив на том же компьютере, передавать файлы видео архивов на другие компьютеры по той же беспроводной сети. Комплектующие компьютера выбираются из условий исключительной надежности и комплектуются изделиями таких брендов как: DELL, ASUS, EPOX, INTEL. Все оборудование проходит многочасовое тестирование на предмет эксплуатации в холодном и жарком климате, высоких вычислительных нагрузок, устойчивости и корректности работы программного обеспечения. Стандартная скорость смены кадров изображения, предлагаемой конфигурации видеосистемы, – 1.5-2 кадра в секунду по каждой камере. При необходимости, эта скорость может быть увеличена до 12 кадров в секунду, без существенной переделки видеосистемы, путем установки более дорогих и более быстродействующих видеосерверов. Можно применять комбинированные каналы с разными частотами кадров в секунду. Для более ответственных - более высокая скорость, для менее - низкая. Такая особенность также потребует дополнительных денежных средств. 

Компьютер и спец. ПО.

Компьютер не ниже P4, со специальным программным обеспечением и жестким диском до 500Gb, для размещения видеоархива.

Развитое спец.программное обеспечение позволяет делать множество настроек по организации видеонаблюдения, записи в архив видео потока, настраивать программные детекторы движения, для разных условий эксплуатации, просматривать архив на том же компьютере, передавать файлы видео архивов на другие компьютеры по той же сети, компьютер может быть использован для других целей параллельно с задачей видеонаблюдения. Такая организация позволяет, без дорогих дополнительных вложений, организовать дублированную, удаленную, беспроводную передачу (канал WIFI) видеоинформации с видеокамер, например, в жилое помещение, для дополнительного контроля на компьютере и на стандартном телевизоре.

Мониторы.
В системе должны использоваться четыре 19ти дюймовых ЖКИ мониторов известного торгового бренда SAMSUNG. 

Система электропитания.

Камеры и видеооборудование запитаны качественными стабилизированными блоками электропитания, защищенными от электропомех. Вся компьютерная системы видеонаблюдения (компьютеры, камеры, системы обработки и передачи видеоинформации) запитана через мощную бесперебойную систему подачи электропитания фирмы IPPON Smart Protect, длительность работы всей системы видеонаблюдения при пропадании внешнего электропитания – до 20 – 30 минут

Быстродействие видеоканалов.

 Стандартная скорость, предлагаемой конфигурации видеосистемы, – 1.5-2 кадра в секунду по каждой камере. При необходимости, эта скорость может быть увеличена до 15 кадров в секунду, без существенной переделки видеосистемы, путем установки более дорогих и более быстродействующих видеосерверов. Можно применять комбинированные каналы с разными частотами кадров в секунду. Для более ответственных - более высокая скорость, для менее - низкая. Такая особенность также потребует дополнительных денежных средств. 

2. Подсистема освещения периметра.

Подсветка видеокамер локальными прожекторами -  система видеонаблюдения, должна быть, оснащена локальной подсветкой на каждый видеоканал. Подсветка реализуются с помощью прожекторов ПС-3 (29вт, 220 вольт, световой поток 1500 Лм.), на основе светодиодной матрицы, которые имеют срок гарантийной наработки 100000 часов, против 250 часов галогенной лампы.  Количество прожекторов определяется количеством камер, т.е. прожектор ставится параллельно лучу наблюдения камеры и несколько прожекторов (5-8), ставится дополнительно в критичных местах. 

3. Подсистема радиоволновых излучателей.

Для повышения эффективности и своевременности обнаружения нарушителя при проникновении его на охраняемый периметр, система видеонаблюдения дополняется подсистемой радиоволнового обнаружения. Подсистема базируется на комплекте радиоволнового извещателя РМ – 300 фирмы “ЮМИРС”

Характеристики радиоволнового излучателя.

Длина зоны обнаружения (ЗО) от 20 до 300 м. 
Высота ЗО в ее центре при максимальной длине, не менее 2 м. 

Границы диапазона скоростей перемещения человека в ЗО, при которых извещатель формирует извещение о тревоге: 
а) нижняя 0,1 м/с; 
б) верхняя 10 м/с. 

Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением от 12 до 27 В. 
Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 10,2 до 30,0 В. 
Ток, потребляемый извещателем, не должен превышает 70 мА. 

Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии следующих климатических факторов: 
- температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 65°С; 
- относительной влажности воздуха до 100%, при температуре 25 °С. 

Извещатель формирует извещение о тревоге при: 
- пересечении человеком ЗО в полный рост или согнувшись; 
- подаче импульса напряжением (5-30) В длительностью более 0,5 с на вход дистанционного контроля (ДК) блока передающего. 

Длительность извещения о тревоге, не менее 2 с. 
Время восстановления извещателя в дежурный режим после формирования извещения о тревоге, не более 10 с. 
Извещатель работоспособен и не формирует ложной тревоги при: 

1) движении человека на следующих расстояниях от оси ЗО:
· - более 3 м при длине участка 300 м;

· - более 2 м при длине участка 200 м;

· - более 1,5 м при длине участка 100 м; 
2) движении автотранспорта на следующих расстояниях от оси ЗО:
· - более 4,0 м при длине участка 300 м;

· - более 2,5 м при длине участка 200 м;

· - более 1,8 м при длине участка 100 м; 
3) движении в ЗО одиночных мелких животных (птиц) на расстоянии более 5 м от блоков извещателя; 
4) воздействии осадков в виде дождя и снега интенсивностью до 40 мм/час; 
5) воздействии солнечной радиации; 
6) воздействии ветра со скоростью до 30 м/с; 
7) высоте неровностей на участке до ±0,3 м; 
8) высоте травяного покрова до 0,3 м; 
9) высоте снежного покрова до 0,7 м; 
10) воздействии на ПРМ излучения ПРД соседнего участка, как при последовательной, так и при параллельной установке извещателей; 
11) излучении УКВ радиостанций в диапазоне от 150 до 175 МГц мощностью до 40 Вт на расстоянии более 5 м от блоков извещателя.
Общие характеристики системы.

- Потребляемая мощность ЦКССВ должна быть:

 не более  1 кВт по периметру;


не более 3 кВт в комнате охраны

- Режим работы ЦКССВ должен быть продолжительный – S1.

- ЦКССВ должен нормально функционировать в следующих климатических условиях:

· при температуре окружающей среды от минус 25о С до + 60о С;

-   при относительной влажности воздуха до 98% при температуре +25о С;
· при изменении атмосферного давления от 64 до106,7 кПа.

- Разработку ЦКССВ следует вести с учетом применения недефицитных материалов и комплектующих с учетом их минимальной стоимости при высокой надежности работы.

- Наработка на отказ ЦКССВ, час., не менее – 10000.

- Гарантийный срок службы не менее 10 лет.

- Гарантийный срок эксплуатации ЦКССВ должен быть не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 


[image: image1]

[image: image2]
[image: image3.png]‘IvnoBas TouvKa, BUO, CBEPXY.

L

TunoBas TOUKa, BUA, COOKy.

TON3EMHEIA CUITOBOA KABE/L B ABYCTEHHOM MOPE 50 M u BUTAS NAPA B TPYEE 25MM




Прожектор





50м





530





30м





530





50м





700





Угол обзора камеры





Длина кабеля до камеры





44 М





Длина стенки





Место размещения аппаратуры





Камера





Гл. ворота





50 М





40 М





45 М





63 М





72 М





86 М





53 М





74 М





79 М





29 М





35 М





41 М





31 М





44 М





57 М





55 М





54 М





40 М





32 М





87 М





101 М





54 М





34 М





98 М





134 М





59 М





900





900





150м





150м





230м





900





320м





900





900





130м





210м





900





210м





900





275м





900





900





315м





400м





900





900





400м





900





300м





260м





900





900





900





70м





450м





900





450м





900





900





410м





900





310м





180м





900





130м





900





900





130м





100м





900





900





100м





50м





900





900





80м





240м





900





900





170м





400м





Приемник





Место размещения аппаратуры





 Излучатель





Гл. ворота





50 М





40 М





45 М





63 М





72 М





86 М





53 М





79 М





29 М





35 М





41 М





31 М





44 М





57 М





55 М





54 М





40 М





32 М





87 М





101 М





54 М





34 М





98 М





134 М





230м





900








